Załącznik nr 8

…………………..……………………….. 

        Nazwa i adres Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Lp.
	Opis koparko - ładowarki
	       Spełnia
	Nie spełnia

	A
	B
	C
	D

	
	Charakterystyka techniczna
	
	

	1.
	Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW
	
	

	2.
	Układ elektryczny 12 V, akumulator o pojemności co najmniej 150 Ah
	
	

	3.
	Automatyczna lub półautomatyczna, skrzynia biegów z możliwością przełączenia pod obciążeniem
	
	

	4.
	Napęd na wszystkie koła , AWD, tryb jazdy 2 koła skrętne 
	
	


	5.
	Przednia oś wahliwa, tylna sztywna
	
	

	6.
	Przednie koła co najmniej 20 cali, tylne koła co najmniej 26 cali
	
	

	7.
	Hamulce robocze hydrauliczne,

wielotarczowe, hamulec postojowy: mechaniczny
	
	

	8.
	Opony przystosowane do pracy w terenie
	
	

	9.
	Układ hydrauliczny o wydajności co najmniej 150 l/min
	
	

	10.
	Układ hydrauliczny osprzętu z przodu maszyny wysokiej wydajności obsługujący co najmniej 4 funkcje robocze osprzętu
	
	

	11.
	Głębokość kopania co najmniej 5 627 mm
	
	

	12.
	Masa robocza minimum 7 000 kg
	
	

	13.
	Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w fotel pneumatyczny, wycieraczki ze spryskiwaczami , ogrzewanie, nawiewy powietrza na szyby, radio, deskę rozdzielczą przekazującą informacje o aktualnym stanie maszyny
	
	

	14.
	Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk
	
	

	15.
	Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna 6w1
	
	

	16.
	Łyżki kopiące o szerokości 300 mm,

600mm i skarpowa 1500 mm
	
	

	17.
	Tylne ramię kopiące z wysuwem hydraulicznym wyposażonym w szybkozłącze mechaniczne
	
	

	18.
	Skrzynka narzędziowa, kogut, instrukcja

obsługi; katalog części zamiennych
	
	


	
	Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki
	
	

	1.
	Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m
	
	

	2.
	Maksymalna wysokość załadunku minimum

3,0 m
	
	

	3.
	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg
	
	

	4.
	Posiada system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej
	
	

	5.
	Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej

do pozycji ładowania
	
	

	6.
	Łyżka ładowarkowa montowana na sworznie, dzielona ( otwierana ), wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania,

rozściełania i wyrównywania
	
	

	7.
	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej
	
	

	
	Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-

ładowarki
	
	

	1.
	Łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze koparkowe mechaniczne 
	
	

	2.
	Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwa teleskopowego)minimum 3,5 m
	
	

	3.
	Udźwig przy złożonym ramieniu ( bez

wysuwanego teleskopu) minimum 1451 kg
	
	

	4.
	Sterowanie ramieniem koparkowym za

pomocą dźwigni hydraulicznych lub joysticków 
	
	

	5.
	Posiada możliwość przesuwu bocznego

wysięgnika koparkowego
	
	

	6.
	Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie ( teleskopowe )
	
	

	7.
	Siła skrawania na łyżce koparkowej min. 53,23 kN
	
	


	
	Wymagania dodatkowe/załączniki
	
	

	1.
	„Deklaracja zgodności z CE” na oferowaną

koparko – ładowarkę
	
	

	2.
	Wszystkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym ( materiał, robocizna, dojazd ) ponosi Wykonawca
	
	

	3.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

koparko - ładowarki
	
	

	4.
	Naprawa koparko – ładowarki w terminach  zgodnych z ofertą
	
	

	5.
	Radio CD lub USB 
	
	

	6.
	Pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego,
	
	

	7.
	Szkolenie w cenie dostawy jednego

operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki
	
	

	8.
	Podkładki gumowe pod podpory stabilizujące


	
	

	9.
	Zabezpieczenie tylnych lamp oświetlenia zewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi 
	
	

	10.
	Zabezpieczenie (osłona) wału napędowego 
	
	

	11.
	Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiącego na wypadek awarii hydrauliki
	
	


